SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolazione: INFORMATICA

Disciplina: SISTEMI E RETI

SOLUZIONE PRIMA PARTE

Si effettuano le seguenti ipotesi:

- il numero di regioni che hanno tratti autostradali sperimentali è inferiore a 20;

- il numero dei tratti sperimentali per ogni regione è inferiore a 100;

- il numero di smart-gate per ogni tratto sperimentale è inferiore a 10.

- L’infrastruttura tecnologica e informatica generale del progetto smart-road può essere così rappresentata:

Questa soluzione prevede la realizzazione di una rete Intranet per i nodi del progetto e di una rete Extranet per le stazioni di ricarica, entrambe connesse con la rete Internet pubblica.

  - I singoli nodi del progetto smart-road sono reti LAN aventi la seguente costituzione:

| Nodo | Sistemi di elaborazione/comunicazione |
| --- | --- |
| smart-gate | Rete LAN cabalata con tecnologia Ethernet che interconnette mediante uno switch: - PC embedded con S.O. Linux che esegue un’applicazione specificatamente sviluppata per il controllo autonomo dello smart-gate, la gestione dei comandi ricevuti dal centro di controllo e l’inoltro dei dati al livello nazionale per il tramite del centro di controllo (edge-computing); - maxi-schermi con tecnologia HDMI/IP; - telecamere IP; - scheda/e di integrazione dei vari sensori esposti medianti protocolli applicativi proprietari o standard come CoAP o MQTT; - router del centro di controllo. |
| centro di controllo | Rete LAN cabalata con tecnologia Ethernet che interconnette mediante uno switch: - PC con interfaccia uomo/macchina convenzionale che esegue un’applicazione specificatamente sviluppata per la gestione remota di più smart-gate dai quali riceve i dati acquisiti e le segnalazioni/informazioni visualizzate e ai quali può inoltrare comandi; - server per la memorizzazione temporanea degli stream video acquisiti dalle telecamere degli smart-gate; - router di interconnessione con gli smart-gate del tratto sperimentale e la rete WAN privata del progetto che consente la comunicazione tra centri di controllo e con il livello nazionale. |
| data-center nazionale | Rete LAN cabalata con tecnologia Ethernet ad alte prestazioni che interconnette mediante uno o più switch: - uno o più server DBMS per la gestione del database di memorizzazione dei dati di monitoraggio del progetto per l’analisi successiva; - uno o più server di back-end dell’APP che memorizzano i dati attuali di tutti gli smart-gate distribuiti nei vari tratti sperimentali e lo stato di disponibilità/occupazione delle stazioni di ricarica per la gestione delle prenotazioni; - router di interconnessione con la rete WAN privata del progetto da cui provengono i dati inoltrati dai singoli smart-gate e la rete pubblica Internet per la connessione con le stazioni di ricarica e l’interazione con le APP in esecuzione sui dispositivi personali dei guidatori. |

La collocazione del data-center nazionale richiede un’attenta valutazione tra soluzione on-premise e servizio cloud. Un progetto di questa portata ha certamente le risorse per la realizzazione di un data-center dedicato e adeguato per la capacità di traffico sia verso la rete WAN privata che la rete Internet, per la capacità di storage dei dati e per quella di elaborazione delle richieste ricevute dalle APP. Ma il costo di garantire nel tempo la necessaria continuità di servizio e un elevato livello di sicurezza porta a preferire una soluzione cloud virtualizzata in cui il dimensionamento delle risorse (processori e memoria dei server, capacità di storage, traffico dei dati, …) può essere facilmente variato in funzione delle esigenze del progetto e del numero di utenti che utilizzano l’APP. Nella fase sperimentale è possibile ipotizzare la sottoscrizione di un servizio di tipo PaaS (Platform as a Service) che consenta un più rapido sviluppo del servizio di back-end dell’APP [si può consultare a questo proposito il Manuale Cremonese di Informatica e Telecomunicazioni 2020 a pag. 2095].

  - Assumendo che le comunicazioni tra i PC embedded degli smart-gate con il PC e il server del centro di controllo, tra i vari PC dei centri di controllo, tra questi e il data-base nazionale e tra le reti delle stazioni di ricarica e il data-base nazionale impieghino protocolli pubblici o proprietari di livello applicativo, per le tecnologie e le modalità di comunicazione tra i nodi della rete esistono diverse possibilità alternative o complementari:

| Comunicazione | Tecnologie e modalità |
| --- | --- |
| smart-gate - centro di controllo | - collegamento wired in fibra ottica single-mode con tecnologia Ethernet; - collegamento wireless Wi-Fi point-to-point con uso di antenne direzionali. |
| centri di controllo - data-center nazionale | - WAN privata del progetto realizzata individuando centri di interconnessione regionali connessi tra loro con collegamenti point-to-point resi disponibili da un TSP (Telecommunication Service Provider) ai quali sono collegati sia i singoli centri di controllo che il data-center nazionale; nel caso in cui il data-center nazionale sia virtualizzato mediante un servizio cloud uno o più router della rete WAN privata saranno interconnessi alla rete Internet con collegamenti ad elevate prestazioni: il routing su una rete WAN di questo tipo è necessariamente dinamico, impiegando ad esempio il protocollo OSPFv2; - WAN privata del progetto realizzata come una back-bone MPLS (Multi Protocol Label Switching) in cui i router dei centri di controllo e del data-center nazionale sono configurati come Edge e i router dei centri di interconnessione come Core; - connessione al router fisico – o virtuale, nel caso di servizio cloud – del data-center nazionale dei router dei centri di controllo mediante la rete pubblica Internet utilizzando VPN site-to-site. |
| stazioni di ricarica - data-center nazionale | - connessione al router fisico – o virtuale, nel caso di servizio cloud – del data-center nazionale mediante la rete pubblica Internet utilizzando VPN site-to-site; - accesso al servizio di gestione delle prenotazioni mediante la rete pubblica Internet utilizzando, per esempio, un web-service basato su protocollo HTTP. |

[Riferimenti a Manuale Cremonese: pagg. 1990-1991; 2049-2051; 2017-2022]

Un esempio di rete WAN privata del progetto con 3 centri di interconnessione regionali ciascuno con tre centri di controllo dei tratti sperimentali può essere così schematizzato:

- Nelle reti LAN degli smart-gate e dei centri di controllo e nella rete WAN privata del progetto è possibile utilizzare indirizzi IPv4 privati; per definire uno schema di indirizzamento si numerano i nodi della rete coerentemente con le ipotesi limitative effettuate:

- i centri di interconnessione regionali sono numerati da 1 a 20;

- i tratti sperimentali per ogni centro di interconnessione regionale sono numerati da 1 a 100;

- gli smart-gate di ogni tratto sperimentale sono numerati da 1 a 10.

Gli indirizzi delle reti LAN del data-center nazionale sono 10.0.0.0/25 (default-gateway: 10.0.0.126, server data-base: 10.0.0.1) e 10.0.0.128/25 (default-gateway: 10.0.0.254, server APP: 10.0.0.129). [Riferimento a Manuale Cremonese: pag. 1954-1955]

Assumendo che il numero di dispositivi presenti nelle reti degli smart-gate e dei centri di controllo è inferiore a 15, l’indirizzo della rete LAN di un centro di controllo è così definito:

10.regione.tratto.0/28

(default-gateway: .14, PC: .1, server: .2)

Gli indirizzi delle reti LAN degli smart-gate sono così strutturati:

10.regione.tratto.smart-gate×16/28

(default-gateway: . smart-gate×16+14, PC embedded: . smart-gate×16+1)

Esempio: la rete del terzo smart-gate del secondo tratto sperimentale del centro di interconnessione regionale numero 5 ha come indirizzo 10.5.2.48/28; la rete del relativo centro di controllo ha come indirizzo 10.5.2.0/28.

Gli indirizzi delle reti point-to-point che connettono i router dei centri di controllo ai router dei centri di interconnessione regionali sono così strutturati:

10.regione.tratto.240/28 (centro di controllo: .241, centro di interconnessione: .242)

Esempio: la rete point-to-point che connette il router del centro di controllo del secondo tratto sperimentale del centro di interconnessione regionale numero 5 al router del relativo centro di interconnessione ha come indirizzo 10.5.2.240/28; gli indirizzi delle rispettive interfacce sono 10.5.2.241 e 10.5.2.242.

Gli indirizzi delle reti point-to-point che connettono tra loro i router dei centri di interconnessione regionali sono così strutturati (regione1 < regione2, per il data-center nazionale si utilizza l’identificativo 0):

172.16.regione1.regione2×8/29

(regione1: .regione2×8+1, regione2: .regione2×8+2)

Esempio: la rete point-to-point che connette il router del centro di interconnessione regionale numero 5 al router del centro di interconnessione regionale numero 10 ha come indirizzo 172.16.5.80/29; gli indirizzi delle rispettive interfacce sono 172.16.5.81 e 172.16.5.82.

L’eventuale connessione delle stazioni di ricarica al data-center nazionale mediante VPN impiegherà gli indirizzi 192.168.0.0/16.

La necessità di configurare servizi software e sistemi di protezione in modo specifico in relazione ai singoli dispositivi impone l’indirizzamento statico per tutte le reti del progetto sperimentale.

Come esempio di configurazione di un router di un centro di controllo di un tratto sperimentale con tre smart-gate si individua il secondo tratto sperimentale della regione numero 5:

[Riferimento a Manuale Cremonese: pag. 1996-1997]

Nell’ipotesi che si tratti di un dispositivo Cisco dotato di sistema operativo IOS e CLI (Command Line Interpreter) i seguenti comandi configurano le interfacce e il routing dinamico con protocollo OSPF:

enable

configure terminal

interface S0

ip address 10.5.2.241 255.255.255.240

no shutdown

exit

interface E0

ip address 10.5.2.14 255.255.255.240

no shutdown

exit

interface E1

ip address 10.5.2.30 255.255.255.240

no shutdown

exit

interface E2

ip address 10.5.2.46 255.255.255.240

no shutdown

exit

interface E3

ip address 10.5.2.62 255.255.255.240

no shutdown

exit

router ospf 1

! summarizzazione di tutte e sole le reti direttamente connesse

network 10.5.2.0 0.0.0.255 area 0

passive-interface E0

passive-interface E1

passive-interface E2

passive-interface E3

exit

exit

copy running-config startup-config

Come esempio di configurazione di un router di un centro di interconnessione regionale si individua quello della regione numero 5 nell’ipotesi che sia connesso a quelli della regione numero 10 e direttamente al data-center nazionale e che gestisca due tratti sperimentali:

Nell’ipotesi che si tratti di un dispositivo Cisco dotato di sistema operativo IOS e CLI (Command Line Interpreter) i seguenti comandi configurano le interfacce e il routing dinamico con protocollo OSPF:

enable

configure terminal

interface S0

ip address 172.16.0.41 255.255.255.248

no shutdown

exit

interface S1

ip address 10.5.1.242 255.255.255.240

no shutdown

exit

interface S2

ip address 10.5.2.242 255.255.255.240

no shutdown

exit

interface S3

ip address 172.16.5.81 255.255.255.248

no shutdown

exit

router ospf 1

! summarizzazione di tutte e sole le reti connesse ai centri di controllo

network 10.5.0.0 0.0.255.255 area 0

network 172.16.5.80 0.0.0.7 area 0

network 172.16.0.40 0.0.0.7 area 0

exit

exit

copy running-config startup-config

Per esemplificare la configurazione del router del data-center nazionale si assume la seguente organizzazione semplificata:

[Riferimento a Manuale Cremonese: pag. 1891]

Nell’ipotesi che si tratti di un dispositivo Cisco dotato di sistema operativo IOS e CLI (Command Line Interpreter) i seguenti comandi configurano le interfacce, il routing dinamico con protocollo OSPF e il port-forwarding che assicura l’accessibilità dalla rete pubblica Internet al server di back-end dell’APP che si presume attivo sulla porta 443 del protocollo HTTPS:

enable

configure terminal

ip nat inside source static tcp … 443 10.0.0.129 443

interface S0

ip address 172.16.0.42 255.255.255.248

no shutdown

exit

interface S1

! indirizzo IPv4 pubblico fornito da ISP con relativa netmask

ip address … …

ip nat outside

no shutdown

exit

interface E0

ip address 10.0.0.126 255.255.255.128

no shutdown

exit

interface E1

ip address 10.0.0.254 255.255.255.128

ip nat inside

no shutdown

exit

router ospf 1

! summarizzazione di tutte e sole le reti LAN

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 172.16.0.40 0.0.0.7 area 0

exit

exit

copy running-config startup-config

La configurazione delle eventuali connessioni VPN site-to-site con le stazioni di ricarica richiede comandi dipendenti dalla tipologia di VPN impiegata.

- La misura generale per garantire la continuità di servizio è quella di dotare sistemi e reti della necessaria ridondanza; nel caso specifico la capacità di funzionamento degli smart-gate in modo autonomo rispetto ai relativi centri di controllo e la loro replicazione sul tratto sperimentale a distanze ravvicinate consente di concentrare l’applicazione della misura nei centri di controllo e nella rete WAN privata del progetto sperimentale:

- disponibilità di una sorgente di alimentazione elettrica temporanea per i centri di controllo in caso di interruzione della sorgente di alimentazione elettrica principale;

- server dei centri di controllo con doppio alimentatore elettrico e doppia unità di memorizzazione permanente in modalità RAID-1;

- switch e router dei centri di controllo con doppio alimentatore elettrico;

- connessione dei router dei centri di controllo a più centri di interconnessione regionali;

- disponibilità di una sorgente di alimentazione elettrica temporanea per i centri di interconnessione regionali in caso di interruzione della sorgente di alimentazione elettrica principale;

- router del centro di interconnessione regionali con doppio alimentatore elettrico

- aumento e diversificazione del numero di collegamenti tra i router dei centri di interconnessione regionali.

Nell’ottica di garantire un elevato livello di continuità di servizio è senz’altro preferibile virtualizzare il data-center nazionale mediante servizi cloud erogati da un operatore che dispone di data-center certificati a livello tier-4.

Le moderne politiche di sicurezza dei sistemi e delle reti prevedono che le misure di riduzione dei rischi siano adottate a tutti i livelli dello stack ISO/OSI implementando il principio del privilegio minimo per ogni attore umano o software: nel caso specifico la disconnessione della rete WAN privata del progetto sperimentale dalla rete pubblica Internet non rappresenta una motivazione per una politica meno stringente.

Oltre a limitare l’accesso fisico ai sistemi e ai dispositivi di rete e ad assicurarne la configurazione sicura di base (aggiornamento dei sistemi operativi e del firmware, abilitazione e gestione delle credenziali di autenticazione/autorizzazione per l’accesso locale e remoto, attivazione delle configurazioni di mitigazione degli attacchi a livello data-link sulle porte degli switch, disabilitazione dei servizi non utilizzati su server e PC, …) è necessario:

- utilizzare server RADIUS unitamente al protocollo IEEE-802.1x per autorizzare la connessione di dispositivi alle reti LAN degli smart-gate e dei centri di controllo;

- utilizzare i protocolli TLS/DTLS per rendere sicuri tutti i protocolli applicativi autenticando tutti i servizi esposti mediante certificati X.509 e tutti i client potenziali mediante credenziali di accesso;

- utilizzare VPN, per esempio basate su protocollo IPsec, per l’integrazione di client esterni alla WAN privata come le stazioni di ricarica;

- configurare, in un’ottica zero-trusted network, i firewall software dei PC e dei server in modo da rendere accessibili esclusivamente i servizi previsti da parte di client noti;

- utilizzare le funzionalità AAA (Autenticazione, Autorizzazione, Accounting) del DBMS del data-center nazionale.

La connessione del data-center nazionale alla rete Internet rende questo nodo critico rispetto a eventuali minacce: anche per questo motivo è preferibile virtualizzare il data-center nazionale mediante servizi cloud erogati da un operatore che garantisca gli obiettivi RID (Riservatezza, Integrità, Disponibilità) in modo certificato, per esempio con riferimento allo standard ISO/IEC 27000; in caso contrario è come minimo necessario configurare le ACL (Access Control List) di filtraggio dei pacchetti che definiscono un firewall nel router di interfaccia con la rete Internet allo scopo di individuare come DMZ la rete che ospita il server di back-end dell’APP e di limitare l’accesso al server data-base per il quale si ipotizza l’impiego della porta 12345:

Interfaccia S1

| Protocollo | Indirizzo origine | Porta origine | Indirizzo destinazione | Porta destinazione | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP | qualsiasi | qualsiasi | 10.0.0.129 | 443 | accettato |
| qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | scartato |

Interfaccia S0

| Protocollo | Indirizzo origine | Porta origine | Indirizzo destinazione | Porta destinazione | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP | 10.0.0.0/8 | qualsiasi | 10.0.0.1 | 12345 | accettato |
| qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | scartato |

Interfaccia VPN

| Protocollo | Indirizzo origine | Porta origine | Indirizzo destinazione | Porta destinazione | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP | 192.168.0.0/16 | qualsiasi | 10.0.0.1 | 12345 | accettato |
| qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | scartato |

[Riferimento a Manuale Cremonese: pag. 1592-1594; 2023-2028]

Dato che il server collocato nella rete DMZ è maggiormente esposto alle minacce provenienti dalla rete Internet, per elevare la sicurezza della rete LAN che ospita il server data-base è utile configurare un’ACL che filtri i pacchetti in ingresso al router dall’interfaccia della rete DMZ stessa:

Interfaccia E1

| Protocollo | Indirizzo origine | Porta origine | Indirizzo destinazione | Porta destinazione | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP | 10.0.0.129 | qualsiasi | 10.0.0.1 | 12345 | accettato |
| TCP | qualsiasi | qualsiasi | 10.0.0.0/25 | qualsiasi | scartato |
| TCP | 10.0.0.129 | 443 | qualsiasi | qualsiasi | accettato solo se ACK = 1 e SYN = 0 |
| qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | scartato |

SOLUZIONI SECONDA PARTE

- Il database centralizzato che consente di gestire lo stato e le prenotazioni relative ai singoli punti di ricarica delle stazioni per le auto elettriche può essere realizzato in base al seguente schema logico che comprende solo un insieme minimale di attributi per le entità individuate:

[Riferimento a Manuale Cremonese: pag. 963-966]

- La modalità più comunemente utilizzata per rendere disponibili a un’APP i dati contenuti in un database consiste nell’esporli mediante una web API REST implementata utilizzando il protocollo HTTP. Nel caso specifico l’APP deve consentire la visualizzazione in tempo reale della segnaletica e delle informazioni visualizzate da uno smart-gate di uno dei tratti sperimentali della rete autostradale la cui richiesta può, per esempio, essere effettuata con un’invocazione come la seguente:

GET https://.../regione/tratto?key=...

dove regione e tratto sono gli identificativi numerici rispettivamente del centro di interconnessione regionale e del tratto sperimentale, mentre il parametro key della query-string è la chiave univoca di accesso generata al momento della registrazione dell’utente al servizio. [Riferimento a Manuale Cremonese: pag. 1420-1421]

La risposta del web-service contiene la visualizzazione attuale di tutti gli smart-gate del tratto potrebbe essere in formato JSON come nel seguito [Riferimento a Manuale Cremonese: pag. 1090-1091]:

{

smartgate: [

{

latitudine:	…,

longitudine:	…,

segnaletica: [

"…",

…

],

informazioni: [

"…",

…

]

},

…

]

}

Quello che segue è un esempio per un tratto sperimentale con 3 smart-gate (per la segnaletica esiste un dizionario dei nomi dei segnali):

{

smartgate: [

{

latitudine:	45.12,

longitudine:	10.45,

segnaletica: [

"SPEED_LIMIT_50",

"OVERTAKING_FORBIDDEN"

],

informazioni: [

"Nebbia e pioggia forte",

"Deviazione per Milano tra 3 Km"

]

},

{

latitudine:	45.34,

longitudine:	10.67,

segnaletica: [

"END_OF_LIMITS"

],

informazioni: [

"Pioggia debole",

"Deviazione per Milano tra 2 Km"

]

},

{

latitudine:	45.50,

longitudine:	10.89,

segnaletica: [

],

informazioni: [

"Deviazione per Milano tra 1 Km"

]

}

]

}

Nella seguente tabella sono riportati gli status-code HTTP restituiti dal web-service:

| status-code | descrizione |
| --- | --- |
| 200 | OK, body con informazioni in formato JSON |
| 400 | sintassi della richiesta errata |
| 401 | chiave di accesso invalida |
| 404 | errore di identificazione della regione e/o del tratto |
| 500 | errore del web-service |
| 501 | richiesta non implementata |
| 503 | servizio attualmente non disponibile |

- Il protocollo HTTP è attualmente quello maggiormente impiegato tra i protocolli del livello applicativo: è un protocollo client/server testuale basato sul protocollo di trasporto TCP in cui le richieste e le risposte sono entrambe costituite da un numero variabile di header – coppie nome/valore che definiscono alcune caratteristiche della richiesta o della risposta come, per esempio, la data/ora di generazione e di validità, la dimensione e il formato dei dati, … - e da un body opzionale che è un contenitore di dati di un formato qualsiasi specificato dallo standard MIME (testo, immagini, audio, video, …). La risposta ha inoltre uno status-code rappresentato da un valore numerico intero di tre cifre che stabilisce l’esito della richiesta in base ad alcune categorie identificate dalla prima cifra:

| status-code | descrizione |
| --- | --- |
| 1xx | restituzione di informazioni |
| 2xx | successo con eventuale restituzione di un body di risposta |
| 3xx | reindirizzamento della richiesta |
| 4xx | errore nella richiesta |
| 5xx | errore lato server |

La richiesta è caratterizzata dall’URL della risorsa (pagina web, end-point di un web-service, …) e da un metodo di cui i fondamentali sono i seguenti 4 che implementano il modello CRUD (Create, Read, Update, Delete) di gestione di una risorsa generica:

| metodo | descrizione |
| --- | --- |
| GET | richiesta di dati |
| PUT | creazione di dati |
| POST | aggiornamento di dati |
| DELETE | eliminazione di dati |

Il protocollo HTTP ha mantenuto in più di 30 anni dalla sua iniziale definizione da parte di Tim Berners-Lee la struttura originale: le recenti versioni HTTP/2 e HTTP/3 hanno come scopo principale la velocizzazione dello scambio richiesta/risposta riducendo in particolare il sovraccarico della richiesta di connessione iniziale del client al server; a questo scopo la versione 3 implementa direttamente l’affidabilità e la sicurezza della comunicazione per consentire l’uso del protocollo di trasporto UDP. La sicurezza del protocollo HTTP è garantita dall’adozione, di fatto obbligatoria sulla rete pubblica Internet, del protocollo di sessione TLS: questo binomio assume il nome di protocollo HTTPS.

[Riferimento a Manuale Cremonese: pag. 1186-1190]

- Le funzioni hash crittografiche hanno lo scopo di garantire l’integrità e, se opportunamente usate, l’autenticità di un messaggio. La caratteristica fondamentale di una funzione hash è quello di ricevere in input un dato di dimensione variabile e produrre in output un valore di dimensione prefissata, limitata ad alcune centinaia o a poche migliaia di bit, dipendente dai dati forniti in input; premesso che la non limitatezza della dimensione dei dati di input a fronte della limitazione dei dati prodotti come output fa sì che ci siano potenzialmente infiniti input che generano lo stesso output,  caratteristiche aggiuntive essenziali di una valida funzione hash crittografica sono le seguenti:

- è computazionalmente impossibile determinare i dati di input che generano un output definito a priori;

- è computazionalmente impossibile determinare dei dati di input che generano lo stesso output di altri dati noti;

- è computazionalmente impossibile determinare due diversi dati di input che generano lo stesso output.

L’uso di una funzione hash con queste caratteristiche per garantire l’integrità di un messaggio consiste nel determinarne l’output usando come input il messaggio stesso (finger-print del messaggio) da parte del mittente e di trasmetterlo insieme al messaggio in modo sicuro al destinatario che determinerà nuovamente l’output della funzione hash per confrontarlo con il finger-print ricevuto assumendo che nemmeno un bit del messaggio è stato alterato se questi risultano uguali.

Alcuni algoritmi per determinare il finger-print – in questo caso definito MAC (Message Authentication Code) – di un messaggio accettano in input anche una chiave che può essere confidenzialmente condivisa tra mittente e destinatario: in questo caso il successo del riscontro del MAC calcolato a partire dal messaggio con quello ricevuto assicura anche l’identità della chiave e quindi l’autenticità del mittente. [Riferimento a Manuale Cremonese: pag. 1115-1118]

Per esempio, come SD-WAN (Software Defined WAN).

L’adozione del protocollo IPv6 avrebbe consentito la definizione di uno schema di indirizzamento più lineare.

Nel caso che si sia adottata una soluzione cloud l’indirizzo esposto sulla rete Internet sarà pubblico, assegnato dal fornitore del servizio, e sarà necessario configurare una traslazione statica per rendere accessibili i server dalla rete WAN privata.

La configurazione non prevede la possibilità che il software in esecuzione sui server del data-center necessità di connettività verso la rete Internet, cosa che richiederebbe la configurazione del NAT/PAT per la traslazione degli indirizzi privati nell’indirizzo pubblico assegnato dall’ISP e viceversa.

Si valuta essere al di là delle esigenze di un progetto sperimentale la duplicazione dello switch con relativa attivazione del protocollo STP e la duplicazione del router con relativa adozione di un protocollo FHRP.