Cache: per avere i dati super mega veloci aumentando di un botto la cpu, l’istruzione dopo viene caricata lì per essere eseguita subito dopo aver finito l’istruzione corrente. Non sta in nand2tetris

LCU: praticamente control unit

Memory Interface: address bus e data, non sta in nand2tetris

Bus: i fili che traferiscono i dati, si dividono in:

- data bus (outM)

- address bus (address bus perché contiene l’indirizzo, addressM) e control bus (reset)

- control bus (portano il segnale di load)

Bus interni: bus all’interno di un componente (ALU, CU, ecc);

bus esterni: bus all’esterno del chip (dalla ALU al CU, ecc…)

i registri fondamentali, presenti in tutte le CPU (tranne in nand2tetris), sono i seguenti (possono avere nomi diversi):

- AR  Registro A

- DR  Registro D

- IR: viene parcheggiata l’istruzione da eseguire (starebbe prima del bus di instruction)

- PC  PC

- Status Register (SR): memorizza tramite flag lo stato del processore (tra la ROM e la CU). Si va a segnare eventi di overflow (es. in calcoli in complemento 2)

- Stack Pointer (SP): è un registro che ricorda il valore dello stack pointer, memorizza l’indirizzo di memoria dello stack (nand2tetris in memoria)

- R0 … Rn: registri di lavoro, (nand2tetris in memoria)

Ciclo macchina

Fasi:

- Preleva l’istruzione da memoria e carica nel registro opportuno

- ALU elabora l’istruzione e mette il risultato in memoria o registro

Queste 2 fasi formano il ciclo macchina

Fasi + fetch execute (prende istruzione da memoria ed esegue)

Le fasi di un intero ciclo sono 5, si ripetono in sequenza fino al termine del programma:

- Instruction fetch (IF): lettura istruzione da memoria

- Instruction decode (ID): decodifica istruzione e legge dati da registri (lavora la CU)

- Execution (EX): viene eseguita l’istruzione

- Memory (MEM): scrive risultato in memoria (se richiede la scrittura in memoria)

- Write Back (WB): scrittura nel registro opportuna e aggiornamento dello stato del processore nello Status Register (es. se c’è diviso 0, se c’è un overflow, se c’è carry)

Durata di una micro operazione

Un’operazione ha bisogno di 5 fasi, la micro operazione è una delle 5 fasi. Con la frequenza si trova il tempo (T=1/Freq). Es. a 2ghz ogni micro operazione ci impiega 0,5 nano secondi

Pipelining

Ogni istruzione = 5 micro operazioni, che rende la CPU molto lenta. Pipeline serve per portare avanti più istruzioni: quando l’istruzione 1 passa all’ID, allora il blocco dell’IF è libero, che può essere usato per la prossima istruzione (immagine sul libro)

8 istruzioni con pipeline: 12 cicli di clock; senza: 5*8=40

Problemi di pipeline:

- funziona bene se non ci sono legami troppo stretti tra due istruzioni, parti della CPU che devono interagire con loro in maniera consecutiva (seconda istruzione aspetta il risultato della prima).

- Se nel programma ci sono dei jump, viene incasinato.

Ovviare questi problemi:

- Se ci sono istruzioni consecutive, quando ci sono i dati pronti (alla fine della EX), utilizza dei registri che evita l’uso della MEM e WB

- Usare più pipeline

- Usare pipeline dedicate per il salto

Le CPU multi-core hanno ridotto l’uso delle pipeline

RECAP

- Struttura classica CPU: istruzioni, registri

- Increase performance: pipeline (e i problemi)

CISC e RISC: categorie di set di istruzioni macchina diversi

Il linguaggio macchina rappresenta l’insieme delle istruzioni macchina che la CPU è in grado di comprendere ed eseguire. La forma con cui viene rappresentata è una sequenza di bit formattata in campi (in nand2tetris sono 5 (111, a, comp, dest, jump)). Il campo varia a seconda dell’architettura.

Quando una CPU è commerciale non si può più cambiare l’architettura perché su quella CPU ci sono già svolti dei programmi e cambiando architettura non sarebbero più compatibili, problema della retrocompatibilità.

CISC: complex instruction set computer. Il computer ha il set di istruzioni complesse che richiedono tempi di istruzione lunghi (istruzioni assembly per la divisione).

Più cose sono delegate all’HW più è veloce (es. moltiplicazione se c’è il chip già fatto per una moltiplicazione allora lo fa con un clock, ma se si fa lato software allora bisogna fare con addizioni).

CISC delega più cose possibile all’HW (Intel e AMD hanno questo set)

RISC: set di istruzioni ridotte (nand2tetris). Riduce al minimo il set delle istruzioni a quelle indispensabili. È estremamente veloce, le istruzioni più complicate sono scomposte in istruzioni più semplici (ARM: Qualcomm, Mediatek, Apple, Nvidia). RISC non scalda e consuma meno energia.

https://www.youtube.com/watch?v=jPDiaZS-2ok

https://www.youtube.com/watch?v=wLXIWKUWpSs

https://www.youtube.com/watch?v=uU4liLvg3aM

Intel 8086

[…]

Subroutine = funzione in assembly

Registri segmento

Nei registri segmento ci sono gli indirizzi che puntano agli indirizzi in RAM (immagine pag pdf 23)

Le istruzioni sono in RAM e non in ROM

- Segmento stack (SS): contiene gli indirizzi nei programmi con i return delle funzioni

Registri indice

Registri con strutture di array e stringhe.

Registri puntatore

Stack: area di memoria i cui dati sono in LIFO